[code]

//--- Variables et constantes globales

const int OPTO = 2; // Broche de l'optocoupleur

volatile int compt = 0; // variable de comptage volatile

int compt0 = 0; // variable pour mémoriser dernière valeur

long millis0 = 0; // variable mémorisation valeur millis()

int delai = 2000; // délai de comptage en millisecondes

#include <TFT.h>  // Arduino LCD library

#include <SPI.h> // Arduino SPI library

/* Définition des broches pour Uno

Les broches MOSI (broche 11) et SCLK (broche 13) sont déjà définis avec SPI */

#define cs   10

#define dc   9

#define rst  8

// Création d'un objet TFTscreen

TFT TFTscreen = TFT(cs, dc, rst);

char buffer[4]; // buffer de 4 caractères

//--- Fonction setup() : exécutée au début et 1 seule fois

void setup() {

pinMode(OPTO, INPUT); // broche en entrée

digitalWrite(OPTO, HIGH); // rappel au plus

attachInterrupt(0, comptage, FALLING); // Attache l'interruption 0 (broche 2) à la fonction

// RISING : détection sur front montant

// FALLING : détection sur front descendant

millis0 = millis(); // initialise la valeur de millis

// Initialisation de l'écran

TFTscreen.begin();

// Efface l'écran - fond noir

TFTscreen.background(0, 0, 0);

// Ecriture du texte statique sur l'écran

// Police de couleur blanche

TFTscreen.stroke(255, 255, 255);

// Définit la taille de la police

TFTscreen.setTextSize(2);

// Ecrit le texte dans le coin supérieur gauche de l'écran

TFTscreen.text ("Vitesse (Rpm)", 2, 5);

//Définit une taille de police plus grande pour affichage de la vitesse

TFTscreen.setTextSize(5);

} // fin de la fonction setup()

//--- la fonction loop() : exécutée ensuite en boucle sans fin

void loop() {

if (millis() - millis0 > delai) { // si le delai s'est écoulé

compt0 = compt; // mémorise comptage actuel

millis0 = millis() ; // réinitialise millis0

compt = 0; // réinitialise comptage

// Texte en noir

TFTscreen.stroke(0, 0, 0);

// Impression de la vitesse en noir (Effacer la vitesse en cours)

TFTscreen.text(buffer, 15, 50);

itoa(compt0, buffer, 10); // conversion de compt0 en 4 caractères décimaux

// Texte en vert

TFTscreen.stroke(51, 255, 0);

// Impression de la nouvelle vitesse

TFTscreen.text(buffer, 15, 50);

} // fin si delai écoulé

} // fin de la fonction loop()

// fonction appelée lors interruption n°0 (broche 2)

void comptage() {

compt = compt + 1; // incrémente variable comptage

} // fin gestion interruption

[/code]